Eliminación de cañaveral. La Confederación Hidrográfica del Segura ejecutará un proyecto en el río Segura en Orihuela.

En la actuación se plantarán 3.000 árboles

23.marzo.2021.- La Confederación Hidrográfica del Segura va a desarrollar una actuación, presentada por el Comisario Adjunto, Adolfo Mérida en la ciudad de Orihuela en presencia de su Alcalde Emilio Bascuñana, que se desarrollará agua arriba del núcleo urbano, entre el centro comercial Ociopia y el Molino que tendrá por objeto la eliminación del cañaveral mediante un empleo de distintas técnicas de erradicación de la caña (Arundo donax) y sustitución por especies autóctonas.

El presupuesto de la actuación asciende a 144.077 euros y está prevista su ejecución en un plazo de 15 meses en el marco del contrato de mantenimiento y conservación ordinaria que se encomendó a la empresa TRAGSA por el MITECO. Esta actuación da continuidad a otras ya efectuadas anteriormente relativas al corte de cañas.

Con esta actuación también se pretende mejorar la funcionalidad hidráulica del cauce en el ámbito de la actuación, al eliminar las cañas que se acumulan en puentes y azudes disminuyendo la sección hidráulica y su sustitución por especies autóctonas que además de mejorar desde el punto de vista ambiental el tramo del río Segura, son más resistentes al arrastre en caso de avenidas. Estas especies se plantan con baja intensidad para evitar que afecten a la funcionalidad hidráulica del cauce.

Las técnicas que se emplearán en la eliminación de las cañas son dos, por un lado con el sombreado con lámina de polietileno durante al menos 9 meses, esto somete al rizoma (parte subterránea de la caña) a una falta de luz y a temperaturas altas de hasta 80ºC que hace que se deseque y muera, y por otro se realiza un desbroce reiterado que consiste en eliminar manualmente cada cuatro o cinco semanas lo que permitirá debilitar y a su vez permitir el desarrollo de especies autóctonas.

Las especies que se utilizarán, son tanto arbóreas como de porte pequeño, así se plantarán Álamos (Populus alba), Olmos (Ulmus minor, Fresno (Fraxinus angustifolia), Almez (Celtis australis), Adelfa (Doricnium rectum y Nerium oleander) y Lirio amarillo (Limnisris pseudacorus).

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes